АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОНОНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2021 										№ 23

с. Ононское

Об утверждении программы производственного контроля качества воды в сельском поселении «Ононское»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом сельского поселения «Ононское», администрация сельского поселения «Ононское» постановила:

1. Утвердить прилагаемую программу производственного контроля качества воды в сельском поселении «Ононское».

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава сельского поселения «Ононское» 					А.И. Павлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения «Ононское»

от 30 апреля 2021 года № 23

ПРОГРАММА

производственного контроля качества воды в сельском поселении «Ононское»

Программа подготовлена в соответствии с Методическими указаниями по внедрению и применению Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1175-02 «гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Хозяйственно-питьевое и производственно-техническое водоснабжение сельского поселения «Ононское» базируется на использовании подземных вод.

По химическому составу воды гидрокарбонатные, кальциево-натриевые, ультрапресные.

На территории сельского поселения «Ононское» расположены три источника наружного водоснабжения

Таблица 1

Краткая характеристика скважин

| № скв. | местоположение скважины | эксплуатационный водоносный горизонт, м | глубина скважины, м | производительность скважины, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ононское, ул. Нагорная, 1а | 35-70 | 115 | 60 |
| 2 | с. Усть-Ножовая, ул. Центральная, 55 | 12-50 | 112 | 40 |
| 3 | с. Новое, ул. Школьная, 15а | 35-75 | 128 | 60 |

Водоснабжение населения осуществляется за счёт подземных источников различных водоносных горизонтов.

Зоны санитарной охраны в целом организованы. Очистка и обеззараживание подаваемой воды не производится.

Материалы, используемые в конструктивных элементах:

- водоводы – сталь, чугун;

- арматура – сталь, чугун;

- резервуары – железобетон, сталь.

В настоящее время качество питьевой воды контролируется по следующим показателям:

- органолептические: запах, привкус, цветность, мутность;

- химические: общая жесткость, общее железо, хлориды, сульфаты, аммиак и ионы аммония, нитриты, водородный показатель;

- бактериологические: ОМГ, ОКБ, ТКБ.

Таблица 2

Перечень показателей

для проведения расширенных исследований

| № пп | показатели | обоснование для включения в перечень расширенных исследований | метод контроля | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Обобщённые показатели

| 1 | окисляемость перианганатная мг О/л | согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» | титриметрический |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | жесткость общая, моль/л | то же | титриметрический |  |
| 3 | водородный показатель | то же | РН-метр |  |

Неорганические вещества

| 1 | железо мг/л | то же | фотометрический |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | нитраты (по NO) мг/л | то же | фотометрический |  |
| 3 | нитриты мг/л | то же | фотометрический |  |
| 4 | сульфаты мг/л | то же | гравиметрический |  |
| 5 | хлориды мг/л | то же | титриметрический |  |

Вещества, поступающие в воду в процессе обработки

Органолептические показатели

| 1 | запах, баллы | согласно СанПина 2.1.4.1275-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | привкус, баллы | то же | ГОСТ 3351-74 |  |
| 3 | цветность, градусы | то же | то же |  |
| 4 | мутность, ЕМФ (формазин) | то же | фотометрический |  |

Микробиологические показатели

| 1 | семейство энтеробактерий | согласно СанПина 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» | бродильный метод ГОСТ 18963-73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ОМЧ | Бактериологический метод |  |  |
| 3 | ОКВ, ГКБ | бактериологический метод |  |  |

Показатели радиационной безопасности

| 1 | общая альфа и бета – радиоактивность водных проб; Бк/л | согласно СанПиНа 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» | измерение с помощью альфа и бета радиомеров УМФ - 2000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3

Виды определяемых показателей количество и периодичность

| место отбора | вид показателя | кратность исследования | организация, проводящая исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Источника

| 1, 2, 3 | микробиологические | 4 раза в год | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обобщённые показатели | 4 раза в год | то же |
|  | неорганические и органические | один раз в год | то же |

Таблица 4

Перечень показателей для включения в рабочую программу

| № пп | Показатель | метод контроля | источник | вода перед поступлением в распределительную сеть | вода в распределительной сети | при ме ча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Обобщённые показатели

| 1 | жёсткость общая моль/л | титриме тричес кий | скв. 3 шт. | после резервуара | не проводится |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | водород ный показатель (Рн) | рН-метр | то же | то же | то же |  |

Неорганические вещества

| 1 | железо мг/л | фотомет рический | то же | то же | то же |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | нитраты (NO3), мг/л | то же | то же | то же | то же |  |
| 3 | нитриты мг/л | то же | то же | то же | то же |  |
| 4 | сульфаты мг/л | гравимет рический | то же | то же | то же |  |
| 5 | хлориды мг/л | титримет рический | то же | то же | то же |  |

Таблица 5

Вещества, поступающие в воду в процессе обработки

| 1 | хлор оста точный, свобод ный, мг/л | титримет рический | не прово дится | после резервуара | водоразборные колонки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Органолептические показатели

| 1 | запах, баллы |  |  | после резервуара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | привкус, баллы | ГОСТ 3351-74 | то же | то же |  |  |
| 3 | цветность, градус |  | то же | то же |  |  |
| 4 | мутность, (ЕМФ) формазин | фотомет рический | то же | то же |  |  |
| № пп | показатель | метод контроля | исто чник | вода перед поступлением в распределительную суть |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Микробиологические показатели

| 1 | семейство энтеробак терий | бродиль ный метод | исто чник | после резервуара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КОЕ/1,00 ОМЧ | бактерио логичес кий метод | то же | то же |  |  |
| 3 | ОКБ, ТКБ | бактерио логичес кий метод | то же | то же |  |  |
| 4 | споры суль фитредуци рующих клостридий | ГОСТ 18963-73 | то же | то же |  |  |
| 5 | колифаги |  | то же | то же |  |  |

Показатели радиационной безопасности

| 1 | общая А и В радиоактив ность водных проб; Бк/л | измере ние с помощью А и В радиоме ров УМФ-2000 |  | после резервуара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

План мероприятий по реализации рабочей программы

1. заключить договор с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» на проведение микробиологических и химических анализов воды.

2. обеспечить выполнение графика отбора проб согласно указанной кратности качества исследований.

3. проводить лабораторный контроль за питьевой водой.

4. оперативное реагирование на обнаружение отклонения качества воды от требований СанПиН и принятие мер по ликвидации ситуаций, приведших к загрязнению питьевой воды.

5. производить промывку резервуаров согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

_____________